NAVODILA  ZA DELO NA DALJAVO: TIT – 7. b / 1

| TEMA | NAČRTOVANJE IZDELKOV IZ UMETNIHSNOVI |  |
| --- | --- | --- |
| RAZRED | 7. b / 1 | 9. 4. 2020 |
| POMOČ | martin.knuplez@osbi.si |  |

OPOMBA: Ničesar ni potrebno natisniti! Če potrebuješ pomoč, pošlji sporočilo na e-mail učitelja. Odgovoril ti bo v najkrajšem možnem času (odvisno tudi od stanja internetnega omrežja).

UVOD:

Poznamo že surovine za proizvodnjo umetnih snovi, polizdelke in postopke za obdelavo umetnih snovi.

V tej uri se bomo osredotočili na načrtovanje izdelkov iz umetnih snovi. Iz umetnih snovi želimo izdelati vsaj 3 predmete. V zvezek napiši podnaslov: NAČRTOVANJE IZDELKOV IZ UMETNIH SNOVI

- Izdelek iz stiropora: Stiropor režemo (talimo) z vročo žičko. Za zahtevnejše oblike ali za več izdelkov enakih oblik, potrebujemo šablono iz kartona. Šablono z bucikami pritrdimo na stiropor in režemo – vodimo žičko ob šabloni.

  - Naloga: Izdelaj šablono iz kartona za izdelek iz stiropora! Šablono shrani v zvezek in pusti prostor, da jo boš po uporabi prilepil.

- Izdelek iz folije: Uporabili bomo folije z debelino 0,2 mm. Folijo bomo preoblikovali s postopkom globokega vleka. Iz dveh enakih pol-kroglic bomo sestavili darilno kroglico.

- Izdelek iz akrilnega stekla: Akrilno steklo lahko žagamo, brusimo, vrtamo. Ker je termoplast, ima tudi to dobro lastnost, da se pri segrevanju zmehča in ga lahko upogibamo. Ko se ohladi, obdrži novo obliko.

- Naloga: Nariši skico izdelka iz akrilnega stekla! Med učenci so zelo popularna stojala za mobilne telefone. Velikost plošče 120 mm x 200 mm, debelina 2 mm.

Želim ti uspešno delo!

Učitelj TIT Martin Knuplež