Črte pri tehničnem risanju

Zelo pomemben sestavni element tehniškega risanja predstavljajo črte. V kolikor

pogledamo naslednjo sliko, vidimo, da v njej niso vse črte enake. Tako ločimo več vrst

črt, ki jih danes ločimo glede na njihovo pomembnost in uporabo. (Glej preglednico!)

Poljubni predmet

Črte pri tehničnem risanju

Merilo in kotiranje

Risanje zahteva v vseh njegovih sestavinah poznavanje razmerij. Razumevanje teh je

tukaj zelo pomembno, saj so naše ideje oziroma planirani izdelki lahko različnih

velikosti.

Tako lahko rišemo različne predmete na ta način, da je risba enako velika kot predmet

ali da je manjša ali pa večja od predmeta.

Pravimo, da rišemo v ustreznem merilu.

Pri tem to zgleda takole:

_ če je risba enaka predmetu, je to merilo M 1:1,

_ če je risba 2-krat manjša od predmeta, je to merilo M 1:2,

_ če je pa risba 2-krat večja od predmeta, je to merilo M 2:1.

OPOZORILO! Kljub različnim velikostim narisanega predmeta se na risbo vedno

vpisujejo realne merske enote!

IZRAZI PRI KOTIRANJU

Kaj je kotiranje?

Kotiranje je vpisovanje mer v risbo ali skico predmeta.

KOTIRANJE ZAHTEVNEGA PREDMETA

Pravilno kotiran predmet (Bodi pozoren na razdalje med posameznimi kotirnimi črtami!)