VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA USTNO PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

1. TEHNIČNO RISANJE

1.1. Pribor za tehnično risanje

1. Naštej osnovni pribor za tehnično risanje.

Svinčniki različne trdote, dva različna pravokotna trikotnika, ravnilo, kotomer, šablonska ravnila, šestilo, radirka.

2. Navedi oznake za trdoto svinčnika.

Trdoto svinčnika označujemo s H in B ter ustrezno številko pred oznako, ki
označuje stopnjo trdote oz. mehkobe grafita. Svinčniki z oznako H imajo trdo,
svinčniki z oznako B pa mehko grafitno sredico. Svinčnik z oznako HB ima
grafitno sredico srednje trdote.

3. Uredi si osnovni pribor za tehnično risanje.

Individualno.

1.2. Tehnična pisava

1. S tehnično pisavo v zvezek napiši svoje ime in priimek, ime šole, ki jo obiskuješ, ter današnji datum.

Individualno.(smo že pisali besedilo)

1.3. Vrste črt

1. Vsako črto petkrat nariši na prazen list in ga  vstavi v delovni  zvezek.

Individualno.

2. Preizkusi se v prostoročnem risanju likov. V zvezek nariši kvadrat, trikotnik in krog z debelo, tanko, črtkano črto in črto »črta-pika«.

Individualno.

1.4. Merilo

1. Poišči podatke o velikosti za nogometno, rokometno ali košarkarsko igrišče in nariši njihov tloris v M 1 : 100.

Individualno.

1.5. Kotiranje

1. Navedi osnovno mersko enoto, v kateri so kotirane dolžine stranic, kadar se kotirne črte zaključijo s puščico.

Milimeter.

2. Opiši postopek pravilnega kotiranja tehnične risbe.

Narišemo pomožni kotirni črti, ki sta pravokotni na rob kotirnega predmeta.
Segata 2–3 mm čez kotirno črto. Nato narišemo kotirno črto, ki je vzporedna z
robom predmeta, od kotirnega roba je oddaljena 10 mm. Nato določimo skrajni
točki kotirane dolžine s kotirnima puščicama. Nazadnje s tehnično pisavo na
sredino in nad kotirno črto napišemo kotirno številko. Običajno kotiramo spodaj
in z desne strani. Pri zapletenejših risbah kotiramo tudi z leve in zgornje strani.
Na risbi praviloma kotiramo vsako mero samo enkrat.

3. Nariši poljuben večkotnik in ga kotiraj. S šestilom nariši še krog in lok ter ju kotiraj. Upoštevaj pravila tehničnega risanja in kotiranja.

Individualno. (pomagaj si z učbenikom)

1.6. Od ideje do izdelka

1. Kaj je tehnična in kaj tehnološka dokumentacija?

Tehnična dokumentacija zajema tehnično skico in tehnične risbe, tehnološka
dokumentacija pa tehnološki list.

2. Katere tehnične risbe uporabljamo?

Običajno uporabljamo delavniške in sestavne risbe.

3. Čemu je namenjena delavniška risba?

Delavniška risba je namenjena izdelavi predmeta, iz nje razberemo vse potrebne
mere predmeta.

4. Opiši list za tehnično risanje.

List za tehnično risanje ima okvir, ki je od levega roba lista odmaknjen 20 mm,
od ostalih robov lista pa 5 mm. V spodnjem delu, znotraj okvirja, je glava risbe
dolžine 185 mm, pri listih formata A4 se nahaja spodaj, pri listih večjih formatov
pa desno spodaj.
 
5. Pojasni razliko med glavo risbe in kosovnico.

Glava risbe vsebuje bistvene podatke o izdelku (ime izdelka, merilo, avtorja,
datum nastanka risbe, številko risbe …), kosovnica pa je del glave pri sestavnih
risbah, v katero vpisujemo podatke o posameznih elementih izdelka.

6. Čemu služi tehnološki list?

Tehnološki list služi sledenju postopka izdelave izdelka. V njem si lahko
ogledamo delovne operacije, ter za vsako delovno operacijo orodje, stroje,
pripomočke, material in priporočljivo varnostno opremo.

________________________________________________________________

2. PAPIRNA GRADIVA

2.1. O papirju

1. Kaj je papirus?

Papirus je predhodnik papirja. Nastal je v starodavnem Egiptu pred okoli 3500
leti pred našim štetjem ali pred več kot 5000 leti. Izdelovali so ga iz stebel več
metrov visokega trsta.

2. Kdaj in kje so bili prvi zametki izdelave papirja, kot ga poznamo danes?

Prve zametke izdelave papirja poznamo s Kitajske, okoli 100 let pred našim
štetjem.

3. Kako se razlikujejo papir, karton, valoviti karton in lepenka?

Papir je enoplasten, njegova gramatura je manjša od 225 g/m2. Karton je eno
plasten, dvo- ali troplasten, plasti so različne kakovosti – zgornja in spodnja plast
sta iz najboljših vlaken in tudi večkrat premazani, srednja plast je iz najmanj
kakovostnih vlaken. Gramatura kartona je 150 do 600 g/m2. Lepenka je
večplastna, plasti so enake kvalitete. Gramatura lepenke je večja od 225 g/m2.

4. Opiši zgradbo 3-plastnega kartona in zgradbo lepenke. V čem se
razlikujeta?

3-plastni karton ima zgornji in spodnji sloj kvalitetnejši, srednji sloj pa je manj
kvaliteten, spodnji in zgornji sloj sta običajno večkrat premazana. Lepenka ima
vse sloje enake kvalitete.

5. Kakšna je zgradba 5-slojnega valovitega kartona?

Sestavljen je iz treh ravnih slojev in dveh valovitih slojev. Na zunanjih plasteh
sta ravna sloja.

6. Naštej vsaj tri področja uporabe higienskih papirjev. Kakšne so lastnosti teh papirjev?

Uporabljamo jih na primer na stranišču (toaletni papir), v kuhinji (serviete,
brisače) in na splošno v vsakdanu (robčki).

7. Kako bi lažje ločil plasti v kartonu?

Plasti bi namočil v vodi.

2.2. Lastnosti papirja

1. Katere lastnosti papirnih gradiv poznaš?

Papir je vodo-vpojen, delno elastičen, nehomogen in dvostranski. Papir ločimo
glede na gramaturo, debelino, gostoto, specifično prostornino, kapaciteto in
belino.

2. Kako izdelku iz papirja povečaš trdnost?

Izdelku iz papirja lahko povečamo trdnost s preoblikovanjem v profile: L in U
profil, kvadratni in valjasti profil. Večjo trdnost pa dosežemo tudi z lepljenjem
več plasti skupaj.

3. Iz papirja naredi različne profile in preveri njihovo nosilnost. Obremenjuj jih do prekoračitve meje trdnosti.

Individualno v šoli..

2.3. Surovine za izdelavo papirja

1. Kaj je primarna in kaj sekundarna vlaknina?

Primarne vlaknine so vlaknine, ki prvič vstopajo v proces proizvodnje papirja,
sekundarne vlaknine pa so vlaknine, ki jih pridobimo v postopku recikliranja in
ponovno vstopajo v proces proizvodnje papirja.

2. Opiši postopek proizvodnje lesovine in celulozne vlaknine.

Lesovino pridobivajo z mehanskim postopkom. Les razžagajo, mu odstranijo
lubje in ga brusijo in meljejo, da dobijo sekance. Sekance nato preberejo in
očistijo, da odstranijo večje trske. Lesovinska vlakna imajo rumenkasto barvo,
zato se jih po potrebi beli. Sledi faza izžemanja, kjer se odstrani večina vode.
Takšno lesovino nato navijejo v bale.
Celulozne vlaknine pridobivajo s kemijskim postopkom. Les v obliki sekancev
kuhajo v vodi, v kateri so pri visoki temperaturi in povišanem tlaku raztopljene
kemikalije. Pri tem postopku se lignin in smole pretvorijo v vodotopno obliko, ki
jih s spiranjem odstranijo. Sledita še fazi beljenja in ožemanja celuloznih vlaknin.

3. Kaj je recikliranje? Zakaj je pomembno?

Recikliranje je postopek ponovne uporabe vlaknine iz starega, odpadnega papirja
za proizvodnjo novega papirja in papirnih izdelkov. Recikliranje je pomembno,
ker s tem varujemo okolje – manj nakopičenih odpadkov, manj onesnaževanja
zraka in vode zaradi proizvodnje.

4. Naštej vsaj tri papirna gradiva, ki jih lahko recikliramo.

Na primer star časopisni papir, revije, pisarniški papir, kartonska embalaža …

5. Opiši postopek recikliranja.

Razvlaknjevanje recikliranega papirja poteka z mešanjem z vodo v veliki posodi -
razpuščevalniku. Sledi čiščenje, v katerem se izločijo trdi delci, odstranjevanje
tiskarskih barv in lepljivih primesi. Očiščeno snov zgostijo, jo po potrebi belijo in
uporabijo pri izdelavi papirja.

6. Kaj narediš z vrečko, ki poleg papirnega dela vsebuje tudi plastiko?
Kaj zavržeš v zabojnik za papir?

Plastični del odstranim in odložim v zabojnik za embalažo, papirnati del vrečke pa
odložim v zabojnik za papir.

7. Kakšna je vloga polnil in lepil v papirju?

Polnila dodajamo papirju zato, da povečamo maso papirju, izboljšamo tiskovne
lastnosti papirja, zmanjšamo prosojnost in pocenimo končni izdelek. Z lepili
zmanjšamo naravno vpojnost papirja in tako olajšamo pisanje in tiskanje na
papir ter trdnost.

2.4. Izdelava papirja danes

1. Opiši postopek izdelave papirja danes.

Prva stopnja priprave snovi je razpuščanje, kjer suhe vlaknine spremenimo v
tekočo obliko. V fazi čiščenja odstranimo specifično težje delce. V postopku
razvlaknjevanja morebitne skupke vlaken razbijemo. Najpomembnejša je faza
mletja, v kateri se vlakna skrajšajo in obdelajo. Zmleta vlakna in dodatke se
doda v mešalno kad, kjer se vse skupaj dobro premeša. V naslednji fazi
čiščenja se odstranijo prisotni specifično lažji delci (plastika) in specifično težji
delci (pesek, kovine). Tako pripravljena snov gre v strojno kad in naprej v natok,
kjer se snov enakomerno razporedi po celotni širini papirnega stroja. Sledi
oblikovanje papirnega traku na situ s pomočjo odvodnjavanja in stiskanja
papirnega traku med valji stiskalnic. Sledi faza sušenja. Na koncu papirnega
stroja se papir navija v bale. Takšen gre naprej v oplemenitenje in dodelavo.

2. Zakaj je potrebna standardizacija formatov?

Standardizacija je potrebna zaradi shranjevanja in tiskanja – meram papirja so
prilagojene kuverte in mape za shranjevanje, tiskalniki doma in v tiskarnah ...

3. Za kakšne namene se uporabljajo formati A1, A2, A3, A4, A5, A6?

A1:  tehnične risbe, diagrami, plakati
A2:  plakati srednje velikosti, arhitekturni načrti, diagrami
A3:  risbe, diagrami, večje tabele
A4:  poslovni dokumenti, revije, katalogi, pisma, tehnični zapisi
A5:  beležke, žepne knjige
A6:  razglednice, manjše žepne knjige, toaletni papir

4. Pomisli, katere formate papirja uporabljaš v šoli.
Individualno.

5. V čem se format B razlikuje od formata A in kdaj ga uporabljamo?

Po velikosti. B formati se uporabljajo takrat, kadar velikosti A formata ne ustrezajo, kadar
želimo imeti format, ki je med dvema sosednjima A formatoma. Uporablja se na
primer za plakate.

2.5. Ekologija v papirništvu

1. Zakaj papirnice potrebujejo veliko vode v začetnih fazah proizvodnje?

V začetnih fazah proizvodnje je potreba po vodi velika, saj lahko papir nastane le
iz nizke koncentracije vlaknin, kar pomeni, da za koncentracijo 1 % vlaknin in 1
kg vlaknin potrebujemo približno 100 L vode.

2. Koliko vode vsebuje proizveden papir?

Proizveden papir vsebuje 3 % vode.

3. Zakaj so papirnice običajno ob rekah?

Ker vodo, potrebno za proizvodnjo, črpajo iz rek.

4. Katere okoljske znake poznaš?

Na primer okoljska marjetica, modri angel, FSC certifikat.

5. Kaj označuje FSC certifikat?

FSC certifikat označuje izdelke, ki so proizvedeni iz vlaknin iz odgovornega
gospodarjenja z gozdovi,

2.6. Obdelava papirnih gradiv

1. Kateri so postopki obdelave papirnih gradiv? Katero orodje in
pripomočke uporabiš pri tem?

| Trganje | roke |
| --- | --- |
| Rezanje | nož za papir oz. karton, nož z rezilnim koleščkom, vzvodne škarje |
| Striženje | škarje |
| Izsekovanje | luknjači, kladivo |
| Pregibanje | ravnilo, šilo (gladilnik), nož za papir ali za karton |

2. Kako zgibamo (pregibamo) karton in lepenko?

Karton in lepenko zgibamo (pregibam) tako, da naredimo žlebni ali zarezni zgib.

3. Kako naredimo žlebni zgib?

Žlebni zgib naredimo tako, da ob robu ravnila z gladilnikom potegnemo po papirju ali tanjšem kartonu. Papirno gradivo nato upognemo tako, da je žlebni zgib na zunanji strani
pregiba. Mesto pregiba stisnemo z gladilnikom, da naredimo tehnično kvaliteten zgib.

4. Kako naredimo zarezni zgib?

Zarezni zgib naredimo tako, da ob robu ravnila z nožem za papir ali za karton delno
zarežemo v lepenko ali karton. Zareza je globoka približno tretjine debeline
papirnega gradiva. Papirno gradivo upognemo tako, da je zarezni zgib na zunanji
strani pregiba. Zarezni zgib utrdimo s papirnim trakom po zunanji strani.

5. Kaj moramo upoštevati pri lepljenju?

Debelejše gradivo bolj vpija vlago in zato nanj težje nanesemo lepilo. Zato lepilo
vedno nanašamo na tanjši lepljenec.
Papirna gradiva se v vzdolžni in prečni smeri raztezajo in zvijajo različno. Zato je
priporočljivo pred lepljenjem ugotoviti smer poteka vlaken lepljencev. Lepimo tako, da
se smeri ujemajo.
Pri lepljenju večjih površin zvijanje papirnega gradiva preprečimo, če lepilo
nanašamo iz sredine proti zunanjemu robu lepljenca.

________________________________________________________________