PRAVOKOTNA PROJEKCIJA

- Ogled videa Tehnika in tehnologija - Pravokotna projekcija

Predmet lahko narišemo v različnih projekcijah:

- pravokotni,

- izometrični,

- dimetrični in

- trimetrični.

Pravokotna projekcija: izbran predmet narišemo iz vseh možnih strani. Poznamo tri osnovne poglede, ki imajo svoje ime:

- pogled od spredaj imenujemo naris,

- pogled od zgoraj imenujemo tloris,

- pogled iz leve pa imenujemo stranski ris.

KORAKI RISANJA V PRAVOKOTNI PROJEKCIJI (imamo tri glavne korake risanja):

- narišemo vse tri osnovne poglede (naris, tloris, stranski ris),

- dorišemo morebitne nevidne robove,

- kotiramo potrebne mere.

Preden začnemo z risanjem si oglejmo vrste črt, ki jih uporabljamo:

| IME ČRTE | UPORABA ČRTE | OBLIKA ČRTE | SVNČNIK |
| --- | --- | --- | --- |
| debela | Vidni robovi |  | B -mehki |
| tanka | Pomožne kotirne in kotirne črte |  | HB, H |
| prekinjena | Nevidni robovi |  | HB, B |
| črta – pika | Srednjice, simetrale |  | HB, H - trdi |
| prostoročna | Tehnične skice |  | HB |

Kaj vse potrebujemo za risanje predmeta v pravokotni projekciji:

- A4 list,

- svinčnik (hb ali b ),

- šilček,

- radirko,

- šestilo,

- geotrikotnik ali dva trikotnika.

Narisali bomo kvader (telo) z merami:

d = 60 mm

v =20 mm

š =40 mm

Pri tehniki so vse mere v mm.

Lotimo se risanja:

- Pripravimo oziroma narišemo si KOORDINATNI SISTEM (projekcijsko ravnino):

- označimo osi,

- pomožne tanke črte, ki so od osi oddaljene 1cm=10 mm-to naredimo v vseh treh delih kjer bomo risali. Pazimo, da so pomožne črte komaj vidne, da jih lahko pozneje zrediramo.

- pokažemo in tudi napišemo kje bomo risali tloris, naris in stranski ris.

- Za risanje narisa oziroma pogled od spredaj, si izberemo tisto stran predmeta, ki ga najbolje predstavi.

ZAČNEMO Z RISANJEM NARISA:

- Pokažem v kateri točki začnemo risati (vsi robovi so v našem primeru vidni, zato jih narišemo s polno debelo črto. Podaljšamo daljico, na obeh koncih dolžine. V narisu in tlorisu je enaka dolžina. Če je možno uporabimo svinčnik s trdoto B. Če pa nimamo takega svinčnika uporabimo takega kaj imamo. Pri risanju uporabimo mere.

TLORIS:

- Predmet pogledamo od zgoraj, se pravi iz ptičje perspektive. Pri risanju tlorisa si bomo pomagali z narisom, ki smo ga ravnokar narisali. Oba imata enako dolžino predmeta.

STRANSKI RIS:

- Pri risanju le tega, si bomo pomagali tako z narisom kot s tlorisom.

- Mere tlorisa bomo prenesli tako, da črto roba podaljšamo do koordinatne osi. Vzamemo šestilo in ga zapičimo v koordinatno izhodišče ter odmerimo to dolžino. Narišemo lok do koordinatne osi. Nato v tem presečišču narišemo pravokotnico. Po želji pomožne črte izbrišemo.

- Označimo nevidne robove (nevidne robove označimo s pika črta črto),

- kotiranje