Ime in Piimek:

https://eucbeniki.sio.si/kemija1/477/index1.html

- Napišite ime  pod vsako tehtnico  in in tri značilnosti   za vsako tehtnico

| Ime tehtnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značilnost 1 |  |  |
| Značilnost 2 |  |  |
| Značilnost3 |  |  |

- Uporaba analitske tehtnice

Navodila:

Prazen tehtič stehtajte, nato zatehtate 3,0000 g vzorca. Prenesete v sušilnik, kjer je temperatura 130° C. Sušite pol ure. Nato prenesete tehtič v eksikator, kjer se ohladi. Tehtič s sušino stehtate po 10  minutah hlajenja. Vse izmerjene količine zabeležite v tabelo.

Rezultati:

| Prazen tehtič |  |
| --- | --- |
| Tehtič + vzorec |  |
| Tehtič + sušina |  |
| sušina |  |

Odgovor in komentar:

Napišite vaše ugotovite glede rezultatov :

- Koliko znaša masa sušine?

- Zakaj je prišlo do razlike v masi?

- Uporaba kuhinjske tehtnice

Navodila:

1- V stehtano  100ml čašo za tehtate 20g vzorca. Dodate 30ml destilirane vode. Vsebino premešate  in stehtate ter rezultate vpišite v tabelo.

Rezultati:

| Prazna čaša |  |
| --- | --- |
| Čaša + vzorec |  |
| Čaša + vzorec + voda |  |

Odgovor in komentar:

Napišite vaše ugotovite glede rezultatov :

- Kolikšen delež predstavlja voda na celotno maso?