UPORABA PAPIRJA:

Kakovost papirja je odvisna od sestave osnovnih surovin, od načina mletja vlaken, od stiskalnicah, sušenja.

- ČASOPISNI (ROTO) PAPIR

  - tiskarska vrsta papirja

  - izdelan predvsem iz 82-85 odstotkov lesovine in nebeljene celuloze

  - malo lepila in polnil

  - zaradi povečane vsebovanosti lignina papir na zraku oksidira (porumeni).

- TISKARSKI PAPIR

  - več je celuloze, bolj je kakovosten

  - če ne vsebuje primesi lesovine, ga imenujemo brezlesni papir.

- VREDNOSTNI PAPIR

  - za bankovce

  - izdelan predvsem iz celuloze in drugih dodatkov (barvna vlakna)

  - odporen proti pregibanju

  - dobre tiskovne lastnosti

  - odporen proti staranju

- PAPIR ZA PISANJE

  - pretežno brezlesen (toliko dodatkov, da se črnilo ne razliva)

  - vrste:

    - pisarniški papir

    - pisemski papir

    - papir za zračno pošto (tanek, močan)

- PAPIR ZA PISALNI STROJ

  - brezlesen, z dodatkom bombaža

  - vrste:

    - bankpost papir

    - karbon papir

    - prepisni papir

- RISALNI PAPIR

- Brezlesen ali s primesjo lesovine

  - hrapava površina

  - poseben primer: prerisovalni papir (za tehnične konstrukcije)

- OVOJNI PAPIR

  - iz celuloze, lesovine ali krp

  - primeri:

    - natron papir (mešani ovojni papir- izdelav vreč)

    - krep papir

    - nepremočljiv papir (čezmorsko pakiranje)

    - pergamentni papir (neprepusten za maščobo)

    - svilen papir

    - armiran papir (lan, bombaž, steklo ali umetne snovi)

- SPECIALNE VRSTE PAPIRJA

  - vrste:

    - papir za tapete (vzorci, lakiran)

    - filtrirni papir (nekaj pepela, za kavico)

    - pivni papir (bombaž in lesovina)

    - cigaretni papir (lanena ali konopljina vlakna)

- KARTONI IN POLKARTONI

  - razlika v teži (lesovina in celuloza)

  - vrste:

    - kartotečni karton

    - karton za izolacijo

    - tiskarski karton

    - ovojni karton

    - valoviti karton

- LEPENKA

  - vse vrste ročno in strojno izdelane lepenke ne glede na težo

  - vrste:

    - rjava, siva, bela lepenka

    - trda, večslojna, valovita lepenka