Danes se bomo naučili risati zobnik, katerega bok ZOBA ima obliko krivulje imenovano EVOLVENTA.

UČNA SNOV – NAVODILA UČITELJA DIJAKOM (konkretna in natančna navodila učitelja, ki jim lahko dijaki sledijo) Za risanje valjastega zobnika z ravnimi evolventnimi zobmi potrebujemo naslednje podatke: Število zob zobnika z = ____ zob Standardni modul m = ____ mm ( modul je približna višina polovice zoba) Širino zobnika b = ____ mm Nagibni kot 0 = ____° NALOGA: Narišite zobnik1 zobniške dvojice s podatki: m=2 mm z1=30 zob, (z2=90 zob, prestavno razmerje i=3) b=16 mm 0 = 20° Zobnika 1 in 2 imata različno število zob, vse ostalo imata enako. Postopek risanja zobnika1: - Izračunajte potrebne premere zobnika na tri decimalke natančno zobnik1: do=m*z=________ mm da= d0+2*m =________ mm df= d0-2,4*m =_______ mm db = d0 · cos (0) = _______ mm - Na ključku si naredite novo mapo ZOBNIKI. - Nastavite si Select Working Directory na to mapo. - Odprite nov part z imenom m2_z30_b16 - Na ravnini front narišite krožnice iz koordinatnega izhodišča z izračunanimi premeri: do, da, df, db - V MODEL TREE označite sketch, ki ste ga narisali - DTM Edit Dimension - Iz številk pretvorite v imena dimenzij: Model Model Intent Switch Dimensions - Spremenite imena dimenzij v: Do, Da, Df, Db. - Določite parametre zobnika (z, m, b, ): Model Model Intent Parameters + dodaj OK. Male črke se bodo avtomatsko pretvorile v velike. - Vpišete relacije med parametri in dimenzijami: Model Model Intent Relations (kopirajte spodaj napisano v okno) Preverite pravilnost vnesenih podatkov: UtilitiesVerify. Zapremo z OK, OK. Do=m*z Da=Do+2*m Df=Do-2.4*m Db=Do*cos(alfan) Ra=Da/2 Rb=Db/2 gama_c=sqrt((Do^2)/4-Rb^2) theta_0=(180/(2*z))-((gama_c/Rb)*(180/pi))+atan(gama_c/Rb) - Parametri, ki ste jih vpisali v relacije so se samodejno dodali med parametre. Lahko preverite: Model Model Intent Parameters - Izdelate krivuljo evolvente za bok zob: Model Datum Curve Curve From Equation - Izberete koordinatni sistem iz model tree, izberete Cylinrical Csys in v Equation vpišiete enačbo (kopirajte): gama =t*sqrt(Ra^2-Rb^2) r = sqrt(gama^2+Rb^2) theta = theta_0+((180/pi)*(gama/Rb))-atan(gama/Rb) z=0 - Nariše se krivulja. - Krivuljo zrcalite preko ravnine TOP. - Izberete ravnino FRONT in ukaz SKETCH. - Obstoječe linije postavite kot reference in narišite obris vrzeli. Uporabite ukaze: project, arc ali fillet. - Izdelate valj premera da in širine b. Na ravnini front, simetrično ekstrudirate. - Posnamete oba roba – chemfer 1x1. - Skico vrzeli zoba, ki ste jo prej narisali ekstrudirate z odvzemom materiala na širini b. - S patternom razmnožite vrzel okoli osi zobnika 30 x. - Pattern označite v modelnem drevesu in DTM Edit Dimensions spremenite ime spremenljivke na z1. - Dodate novo relacijo zraven že obstoječih: Tools – Relations z1=z - Zobniku dodate še izvrtino za gred in moznik. (Sami izberite.) - Skrijete (Hide) skice, krivulje in ravnine, ki ste jih ustvarili. - Status shranite tako: View Visibility Save Status. - Shranite model.