Izobraževalni program: elektrotehnik (PTI – poklicno tehniško izobraževanje)

Letnik: 4. letnik

Modul: elektrotehnika

Učna tema: vezave v izmeničnih tokokrogih

Učna enota: resonanca RLC vezave

Tip učne ure: praktični pouk - blok štirih ur, obravnava nove učne snovi

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah

Metode dela:

- verbalne (monološke): opisovanje, razlaga, pojasnjevanje, primerjanje;

- verbalne (dialoške): razgovor, diskusija

- praktično delo

Delovne tehnike: branje načrta, preizkušanje, prikazovanje in izračun rezultatov

Učila:

- delovni listi

- tabla

- funkcijski generator, osciloskop, DUI, vezalna ploščica, upor, tuljava, kondenzator

Vzgojno-izobraževalni cilji:

- poznavanje vzrokov za nastanek resonančnih pojavov

- izračun frekvence resonančnega pojava

- uporaba resonančnih pojavov na praktičnih primerih

Viri:

- Žalar, Z. (2014). Elektrotehnika v mehatroniki. UTVA.

- Bastian,P., Burgmaier, H., Eichler, W., Feustel, B., Käppel, T., Klee, W., … Ziegler, K. (2013). Elektrotehniški priročnik. Tehniška založba Slovenije.

- dr. Anton Rafael Sinigoj (2006). E-učbenik: Elektrotehnika. Fakulteta za elektrotehniko.

Potek dela:

| Artikulacijska stopnja | Izobraževalno – vzgojna vsebina | Metoda |
| --- | --- | --- |
| - Uvajanje |  |  |
| - Napoved ciljev | Pri uri bomo spoznali zakonitosti v izmeničnem krogu z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja. | Napoved. |
| - Osvežitev in preverjanje predznanja | S pomočjo vprašanj, ki jih zastavljam dijakom, ponovimo lastnosti kondenzatorja, tuljave in upora ter njihovo obnašanje v izmeničnih vezjih. Ponovimo tudi, kaj predstavlja pojem resonančni pojav. | Metoda dialoga (razgovor). |
| - Motivacija | Ogledamo si animacijo resonančnega pojava v RLC-vezju. | Metodi razlage in diskusije v frontalni obliki. |
| - Obravnava nove učne vsebine |  |  |
| - Vpeljava novih pojmov – resonančna frekvenca fr | Energija v resonance se pretaka med kondenzatorjem (električna energija) in tuljavo (magnetna energija). V RLC vezju nam v primeru da sta induktivna in kapacitivna upornost (Xc, Xl) enaki, nastopi resonanca pri resonančni frekvenci fr= 12πLC. | Metodi razlage in diskusije v frontalni obliki. |
| - Usvajanje teoretičnih osnov | Serijsko RLC vezje ima v resonanci najmanjšo impedanco, in sicer ZRLC=RR. V skupnem vozlišču kondenzatorja in tuljave so velike amplitude napetosti in toka, česar navzven sicer ne opazimo, zato lahko vezje hitro uničimo. Fazni zamik med napetostjo in tokom na priključnih sponkah je enak nič. Resonančno frekvenco izračunamo iz enakosti reaktanc nihajnega kroga pri resonančni frekvenci: XL=XC ; 2πfrL= 12πfrC fr= 12πLC. | Metode opisovanja, razlage in razgovora. |
| - Dodatne informacije | S pomočjo II. Kirchhoffovega zakona opišemo, kako se spreminjajo napetosti na kondenzatorju, tuljavi in uporu. Pokažem tudi kazalčne diagrame izmeničnega kroga za zaporedno RLC-vezavo. Posamezne vrednosti napetosti ali upornosti računamo s pomočjo Pitagorovega izreka in/ali kotnih funkcij. U2 = UR2+ (UL - UC)2 Z2 = R2 + (XL – XC)2 cosφ= URU= RZ | Metoda razlage v frontalni obliki. |
| - Usvajanje – primer praktične naloge | Vaja: Imamo zaporedno RLC-vezje. Upornost je 27 Ω, kapacitivnost je 47 nF, induktivnost pa je 47 mH. Izračunaj resonančno frekvenco. fr= 12πLC = 12π47×10-3×47×10-9 = 3386,28 Hz | Metode razlage v frontalni obliki, metoda individualnega dela ali dela v dvojicah. |
| - Dodatne informacije | Kako je sestavljena vezalna ploščica, na kateri se izdeluje električno vezje, katerega kasneje uporabimo pri meritvah? Pojasnimo morebitne nejasnosti. | Metodi razlage in diskusije v frontalni obliki. |
| - Urjenje |  |  |
| - Osnovno urjenje | Dijaki iz podanih podatkov in načrta vezave izmerijo resonančno frekvenco in nato z izračuni primerjajo dobljene rezultate. Izračunajo resonančno frekvenco in merijo potek električnega toka v odvisnosti od frekvence. Zaporedni RLC nihajni krog je v osnovi izmenični krog z vsemi lastnostmi, ki smo jih spoznali pri obravnavi kroga z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja. | Metoda individualnega dela ali dela v dvojicah. |
| - Nadaljevalno urjenje | Razumejo uporabo pri zaporedni vezavi – 2. Kirchoffovega zakona U = UR + UL + UC (vektorska vsota). Zaporedno vezavo upora 300 Ω, tuljave 20 mH in kondenzatorja 0,1 µF priključimo na sinusno napetost 5V/5,3 kHz. Izmerimo padce napetosti na elementih kroga in prizkusimo napetostno enačbo zaporedne RLC-vezave. UR = 3V; UL = 7,3V; UC = 3,3V U2 = UR2+ (UL - UC)2 = 32 + (7,3 – 3,3)2 = 25 →U = 5V | Metoda individualnega dela ali dela v dvojicah. |
| - Ponavljanje | Skupaj z dijaki ponovimo učno snov, s poudarkom na novih pojmih in najpomembnejših ugotovitvah. 1. Kaj tvorijo napetosti in kaj upornosti zaporedne RLC vezave? Naraščala bi enakomerno (linearno). Napetosti in upornosti izmeničnega kroga z zaporedno vezavo upora, tuljave in kondenzatorja tvorijo pravokotna trikotnika. 2. Kolikšen fazni kot lahko povzroči zaporedna RLC-vezava? Fazni kot, ki ga lahko ustvari zaporedna RLC-vezava, ima poljubno vrednost med -90˚ in +90˚. 3. Kdaj ima vezava samo ohmsko upornost? Impedanca zaporedne vezave upora, tuljave in kondenzatorja je, če sta njuni reaktanci enaki, najmanjša in enaka le delovni upornosti. | Metodi razlage in diskusije v frontalni obliki. |
| - Preverjanje | Vaja: Zaporedna vezava upora z upornostjo 30 Ω, tuljave z induktivnostjo 2 H in kondenzatorja s kapacitivnostjo 6 µF je priključena na izmenično napetost 230 V/50 Hz. Izračunaj tok in padce napetosti. Kolikšen bi bil tok, če bi frekvenco spremenili tako, da bi se kapacitivna in induktivna upornost izenačili? XL = 2π·f·L = 2π · 50 · 2 = 628 Ω XC = 12πfC = 1/(2π·50·6·10-6) = 530 Ω Z2 = R2 + (XL – XC)2 = 302 + (628 – 530)2 → Z = 102 Ω I = U / Z = 230/102 = 2,25 A UR = I · R = 2,25 · 30 = 67,5 V UL = I · XL = 2,25 · 628 = 1413 V UC = I · XC = 2,25 · 530 = 1192 V Pri XC = XL → XL - XC = 0 → Z = R I = U/Z = U/R = 230/30 = 7,66 A | Metoda individualnega dela ali dela v dvojicah. |
| - Navezava na naslednjo učno uro | Napovem, da bomo pri naslednji učni uri spoznali prehodne pojave v RC-vezjih. | Napoved. |

Tabelska slika: zaporedna RLC vezava