| Priprava na vzgojno-izobraževalno delo pri predmetu /str. modulu: UIKS |  | Datum | Razred/letnik Oddelek/skupina | Zap. št. ure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. 9. 2025 9. 9. 2025 17. 9. 2025 | 4. Ag | 2., 3, 5. in 6. |
| UČNI SKLOP | OSNOVE RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA |  |  |  |
| UČNA ENOTA |  |  |  |  |
| Funkcionalni in izobraževalni cilji |  |  |  |  |
| Učne oblike | frontalna sodelovalno učenje |  |  |  |
| Učne metode | razgovor razlaganja |  |  |  |
| Medpredmetna povezava |  |  |  |  |
| Učila in učni pripomočki, IKT, literatura, priloge ... | Računalnik |  |  |  |
| POTEK UČNE URE |  |  |  |  |
| Datum: 8. 9. 2025 Definicija računalniškega omrežja: je povezava najmanj dveh neodvisnih naprav. Elementi računalniškega omrežja: naprave, modem, stikalo, usmerjevalnik, prenosna sredstva, paketki, internetni ponudniki, referenčni model TCP/IP, RFC dokumenti. Delitev omrežja glede na geografski obseg: - osebno omrežje, - lokalno omrežje, - mestno omrežje, - širokopasovno omrežje, - globalno omrežje. Datum: 9. 9. 2025 Definicija Interneta: Strojni vidik definicije: je računalniško omrežje, ki povezuje bilijone (= 28,5) končnih naprav po celem svetu. Programski vidik definicije: je infrastruktura, ki zagotavlja storitve. Dostop do računalniškega omrežja Dostop do omrežja = povezava do prvega usmerjevalnika: Modemski dostop: 90. leta; zastarel, vendar ponekod še vedno v uporabi. (56Kbps) Tehnologija DSL (Digital Subscriber Line): je tehnologija, ki omogoča dostop do interneta preko telefonskih žic. Komunikacijski kanal je razdeljen na tri frekvenčne obsege: kanal za prevzem podatka (»download«), kanal za oddajo podatka (»upload«) in navaden dvosmerni telefonski kanal. Zanjo je značilna neposredna poveza med končnim uporabnikom in internetnim ponudnikom, zato hitrost ostaja stalna. Priporočljiva je za kratke razdalje, od 8 do 16 km. Tehnologija HFC (Hybrid Fiber Coax): je tehnologija, ki omogoča dostop do interneta preko kabelskega omrežja in je kombinacija optičnega in koaksialnega kabla. Razdeljena je na tri točke: glavno postajo, razdelilne postaje, ki so postavljene ob večjih mestih in naseljih, in hiše (od 500 do 5000). Optični kabel povezuje glavno postajo z razdelilnimi postajami, hiše pa so z razdelilnimi postajami povezane s koaksialnim kablom. Vsak uporabnik ima kabelski modem, ki mrežo razdeli na dva logična kanala, »download« in »upload«. Tehnologija FTTH (Fiber To The Home): je tehnologija pri kateri optično vlakno poteka direktno od ponudnika do uporabnika in nudi hitrost v gigabitih. Datum: 17. 9. 2025 Dostop preko satelitske povezave (1Mbps) Brezžični dostop, ki ga delimo na brezžično lokalno omrežje (Wi-Fi) in brezžični dostop širokega spektra (3G, LTE 4G, 5G). Pri brezžičnem lokalnem omrežju si uporabniki podatke izmenjujejo z »brezžično dostopno točko«, ki je povezana na ožičeni Internet. Domet takšnega omrežja je nekaj deset metrov. To omrežje se uporablja doma, šoli, kavarni … Pri brezžičnem dostopu širokega spektra se podatki prenašajo po mobilni infrastrukturi, pri čemer bazno postajo nadzoruje posrednik za telekomunikacijske storitve. To omrežje se uporablja »zunaj«. Domet je nekaj deset kilometrov. Prenosna sredstva Parica: Je najcenejši in najpogosteje uporabljen prenosni medij. Sestavljen je iz dveh izoliranih bakrenih žic, vsaka debeline 1mm, ki sta urejeni v pravilnem spiralnem vzorcu. Žici sta zviti skupaj, da zmanjšata električne motnje od podobnih parov v bližini. Običajno je več parov združenih v enem kablu (primer takšnega kabla je UTP kabel), pri čemer so lahko parice ovite tudi v zaščitni ovoj (primer takšnega kabla sta STP in FTP kabel; FTP kabel ima zaščito okoli vsakega para žic; STP kabel ima zaščito samo okoli celotnega sklopa žic). Par žic predstavlja eno komunikacijsko povezavo. Nezaščiten zviti par (UTP) se uporablja v lokalnih računalniških omrežjih in telefonskih omrežjih. V lokalnih omrežjih je hitrost prenosa podatkov od 10 Mbps do 10 Gbps in je odvisna od debeline žice ter razdalje med oddajnikom in sprejemnikom. Koaksialen kabel: je relativno poceni, fleksibilen, lahek in enostaven za uporabo. Na sredini poteka bakrena žica, ki je ovita z izolacijo, temu sledi sloj pletene kovine ter ovojna zaščita. Izolacija med bakreno žico in slojem pletene kovine je potrebna, da ne pride do kratkega stika. Funkcija pletene mreže pa je absorbcija šuma, ki se potem ne prenaša na podatke, ki potujejo po bakreni žici. Zaradi svoje konstrukcije lahko koaksialen kabel doseže visoke hitrosti prenosa podatkov (več sto Mbps). Obstajata dva tipa koaksialnih kablov, debel in tanek. Za katerega se bomo odločili, je odvisno od potrebe konkretne mreže. Najpogosteje se koaksialne kable uporablja v kabelskih sistemih (televizija, internet). Optični kabel: Je tanek, prilagodljiv medij, ki prenaša svetlobne impulze, pri čemer vsak impulz predstavlja en bit. En sam optični kabel lahko podpira ogromne hitrosti prenosa podatkov, od več deset ali celo sto Gbps. Optični kabli so odporni na elektromagnetne motnje, imajo zelo majhno dušenje signala (do 100 km) in jih je zelo težko prisluškovati. Te lastnosti so optična vlakna naredile za prednostni prenosni medij na dolge razdalje, zlasti za medcelinske povezave. V lokalnih omrežjih zavirajo njihovo uporabo visoki stroški optičnih naprav, kot so oddajniki, sprejemniki in stikala. Optično vlakno je zgrajeno iz steklenega središča, imenovanega jedro ali stržen, obloge, ki obdaja jedro in svetlobo odbija nazaj v njega ter zunanje plastne zaščite, ki ščiti optično vlakno pred poškodbami in vlago. Učitelj: Senka Felicijan |  |  |  |  |