Vaja: MERJENJE pH VINA IN DOLOČANJE  SKUPNIH KISLIN

1. OSNOVA VAJE:

pH – kislost vina

Kaj meri pH?

Koncentracijo prostih H⁺ ionov v moštu/vinu – torej „dejansko zaznavno“ kislost (ne le skupne kisline).

Meri se na lestvici 0–14; vinu primeren pH je med 2,9 in 4,0.

Zakaj je pomemben?

pH vpliva na okus, barvo, stabilnost in mikrobiološko varnost vina.

Nizek pH (2,9–3,4) → boljša obstojnost, stabilnost proti bakterijam, svež okus.

Višji pH (>3,5) → večja nevarnost oksidacije, mikrobiološke kontaminacije.

Uporablja se tudi pri odločitvah o dodajanju žvepla (SO₂) – boljši učinek ima pri nižjem pH.

pH vpliva tudi na aktivnost encimov in bakterij (npr. malolaktična fermentacija).

2. NALOGA:

V vzorcu vina določi pH

3.  PRIBOR

pH meter

4. DELO

S pH metrom izmeri pH v vzorcu vina.

5. REZULTAT:

pH vzorca=

vaja: DOLOČANJE SKUPNIH KISLIN V VINU

1. OSNOVA VAJE:

Vsebnost skupnih kislin v vinu določamo direktno s titracijo baze.. Za titracijo

uporabimo raztopino 0,1 M NaOH in indikator fenolftalein.

Vsebnost skupnih kislin izrazimo kot vinska kislina v g/L. Najnižja vrednost vinske

kisline v vinu za prodajo je 4,5 g/l.

2. NALOGA:

Vzorcu vina določi vsebnost skupnih kislin.

3. PRIBOR IN KEMIKALIJE:

- erlenmajerica

- bireta

- pipeta

- 0.1 M NaOH

- indikator fenolftalein

4. DELO:

Odpipetiraj 25 mL vina in titriraj z 0,1 M NaOH, do preskoka barve v rožnato, ob

dodatku indikatorja fenolftaleina. Pri rdečih vinih si pomagamo z indikatorskimi

lističi.

5. RAČUN:

skupne kisline =

V (vzorca)

V (NaOH) c (NaOH) M (kisline)

M (vinske kisline) = 75 g/mol

V (NaOH) = poraba NaOH v mL

V (vzorca) = 25 mL

c (NaOH) = 0,1 mol/L

6. REZULTAT: