PREVERJANJE ZNANJA

- Plin je sestavljen iz Xm  = 88% (masnih) CO2 in Xm  = 12 % H2. Določi delna tlaka obeh sestavin pri tlaku p = 10 bar. Izračunaj še plinsko konstanto zmesi.

- Določi navidezno plinsko konstanto in delne tlake za zmes V1 = 1,3 m3 zraka in V2 = 1,2 m3 generatorskega plina, ki ima specifično maso ρ = 1,2 kg/m3?

- V adiabatnem valju je V = 400 litrov plina pod stalnim tlakom p = 2 bar, ki ga vzdržuje bat. Plinu dovedemo delo s trenjem W12tr = -0,2 kWh in tako se dvigne temperatura od T1 = 18 °C na T2 = 600 °C. Določi: volumsko delo plina in spremembo notranje energije sistema!

- Imamo ma = 5 kg vode s temperaturo Ta = 290 K in jo moramo zmešati z vodo s temperaturo Tb = 80 °C, da jo segrejemo na Tm= 35 °C. Koliko tople vode porabimo?

- Koliko toplote je potrebno, da 50 litrov vode segrejemo z 12°C na 60°C? Izračunaj čas segrevanja, če se voda segreva z dvema grelcema s po 2 kW moči?

- V kotlu z volumnom V = 200 dm3 je zaprt ogljikov monoksid pri  temperaturi T1 = 17 °C in tlaku p1 = 2,5 bar. Koliko toplote moramo dovesti, da se plin segreje na T2 = 87˚C? Kolikšen bo končni tlak?