PREVERJANJE ZNANJA – URE

- V valju bencinskega motorja zgoreva zmes (delovno telo) pri stalnem volumnu V = 1 dm3. Določi tlak zmesi po zgorevanju, če je začetna temperatura T1 = 513 K in končna T2 = 1473 K pri začetnem tlaku p1 = 106 Pa. Izračunaj še delo, spremembo notranje energije in entropije!

- Volumen V1 = 1000 l zraka pri T1 = 15 °C je v valju z gibljivim batom. Dovedemo mu Q = 0,255 MJ toplote. Pri tem je narasel volumen na V2 = 1,5 m3. Kolikšen je tlak v valju, kolikšna sta temperatura in delo plina ob izobarni spremembi?

- 200 dag zraka pri stanju tlaka 2·105 Pa in temperature 25°C izotermno komprimiramo na 13  prvotnega volumna. Kolikšen tlak dosežemo? Kolikšno je porabljeno delo? Koliko toplote moramo dovesti? Kolikšna je sprememba entropije?

- 3 kg zraka s tlakom 105 Pa in temperaturo 15°C izentropno komprimiramo na tlak 8 bar. Kolikšna je temperatura po kompresiji, volumen, absolutno in tehnično delo ter sprememba entropije?

- Maso m = 500 dag zraka pri tlaku p1 = 105 Pa in temperaturi T1 = 293 K
politropno stisnemo (n = 1,2) na tlak p2 = 8 bar. Kolikšna je sprememba notranje energije, kolikšna končna temperatura, porabljeno delo, sprememba entropije in odvedena toplota?