PREVERJANJE ZNANJA

- Kolikšna je masa V = 1,2·108 cm3 zraka pri barometrskem tlaku p0 = 750 mmHg in temperaturi 25°C?

- V zmesi je Xm1 = 0,12 masnih delov CO2, Xm2 = 0,10 masnih delov O2 in Xm3 = 0,78 masnih delov N2. Pri katerem tlaku bo imela zmes pri temperaturi T = 400°C specifično maso ρ = 0,0021 kg/dm3?

- Suh zrak je sestavljen iz Xv1  = 78 % volumenskih odstotkov dušika, Xv2 = 21% kisika, Xv3 = 1% argona. Določi navidezno molekularno maso, gostoto pri normalnih razmerah in navidezno plinsko konstanto!

- V akvariju je V = 30 l vode, ki mora imeti stalno temperaturo T = 40 °C. V prostoru je T0 = 25 °C. Ko izključimo grelec, se voda v 30 min ohladi na T = 295 K. Kolikšno moč mora imeti grelec?

- V kotlu z volumnom V = 200 dm3 je zaprt ogljikov monoksid pri  temperaturi T1 = 17 °C in tlaku p1 = 2,5 bar. Koliko toplote moramo dovesti, da se plin segreje na T2 = 87˚C? Kolikšen bo končni tlak?