PRILOGE 2–4

PRILOGA 2: Kriteriji za razvrščanje nevarnih lastnosti snovi

Priloga 2 vsebuje kriterije za razvrščanje nevarnih snovi (KRNS) temeljijo na globalno usklajenem sistemu razvrščanja in označevanja nevarnih snovi (GHS), Uredba (ES) št. 1272/2008.

| Fizikalne nevarnosti | KRNS [T] |
| --- | --- |
| H200 | 3 |
| H201 | 3 |
| H202 | 3 |
| H203 | 3 |
| H204 | 2 |
| H205 | 3 |
| H206 | 3 |
| H207 | 3 |
| H208 | 3 |
| H220 | 3 |
| H221 | 2 |
| H222 | 3 |
| H223 | 2 |
| H224 | 3 |
| H225 | 3 |
| H226 | 2 |
| H227 | 2 |
| H228 (kategorija 1) | 3 |
| H228 (kategorija 2) | 2 |
| H229 | 2 |
| H230 | 3 |
| H231 | 2 |
| H232 | 3 |
| H240 | 3 |
| H241 | 3 |
| H242 (vrsta C in D) | 3 |
| H242 (vrsta E in F) | 2 |
| H250 | 3 |
| H251 | 3 |
| H252 | 2 |
| H260 | 3 |
| H261 (kategorija 2) | 3 |
| H261 (kategorija 3) | 2 |
| H270 | 3 |
| H271 | 3 |
| H272 (kategorija 2) | 3 |
| H272 (kategorija 3) | 2 |
| H280 | 2 |
| H281 | 2 |
| H290 | 2 |
| EUH001 | 3 |
| EUH006 | 3 |
| EUH014 | 3 |
| EUH018 | 3 |
| EUH019 | 3 |
| EUH044 | 3 |
| EUH209 | 3 |
| EUH209A | 2 |

| Nevarnosti za zdravje | KRNS [T] |
| --- | --- |
| H300 | 3 |
| H301 | 3 |
| H302 | 2 |
| H303 | 2 |
| H304 | 3 |
| H305 | 2 |
| H310 | 3 |
| H311 | 3 |
| H312 | 2 |
| H313 | 2 |
| H314 | 3 |
| H315 | 2 |
| H316 | 2 |
| H317 | 2 |
| H318 | 3 |
| H319 | 2 |
| H320 | 2 |
| H330 | 3 |
| H331 | 3 |
| H332 | 2 |
| H333 | 2 |
| H334 | 3 |
| H335 | 2 |
| H336 | 2 |
| H340 | 3 |
| H341 | 3 |
| H350 | 3 |
| H351 | 3 |
| H360 | 3 |
| H361 | 3 |
| H362 | 2 |
| H370 | 3 |
| H371 | 3 |
| H372 | 3 |
| H373 | 3 |
| EUH029 | 3 |
| EUH031 | 3 |
| EUH032 | 3 |
| EUH066 | 2 |
| EUH070 | 3 |
| EUH071 | 3 |
| EUH201 | 3 |
| EUH201A | 2 |
| EUH202 | 3 |
| EUH203 | 2 |
| EUH204 | 2 |
| EUH205 | 2 |
| EUH206 | 3 |
| EUH207 | 3 |
| EUH208 | 2 |
| Nevarnosti za okolje | KRNS [T] |
| H400 | 3 |
| H401 | 3 |
| H402 | 2 |
| H410 | 3 |
| H411 | 3 |
| H412 | 2 |
| H413 | 2 |
| H420 | 3 |
| EUH059 | 3 |

PRILOGA 3: Kriteriji za razvrščanje snovi glede na razgradljivost in obnovljivost

Priloga 3 vsebuje kriterije z opisniki za razvrščanje snovi glede na njihovo razgradljivost in obnovljivost (KRRO).

| Lastnost snovi | Kriteriji | KRRO [T] |
| --- | --- | --- |
| Razgradljivost | Nerazgradljive snovi se ne sme obdelati, da se ne bi razgradile v škodljive snovi. | 3 |
|  | Nerazgradljive snovi se lahko obdela, saj se razgradijo v neškodljive snovi. | 2 |
|  | Razgradljivo v neškodljive snovi. | 1 |
| Obnovljivost | Ni obnovljivo. | 3 |
|  | Obnovljivo. | 1 |

PRILOGA 4: Kriteriji izpolnjevanja principov zelene kemije pri eksperimentalnem delu

Priloga 4 vsebuje kriterije z opisniki za vrednotenje izpolnjevanja principov zelene kemije (KPZK) pri eksperimentalnem delu.

| 12 principov zelene kemije z opisi | Kriterij principov zelene kemije (KPZK) [št. doseženih točk, T = 1 (dosežen), 2 (delno dosežen), 3 (nedosežen)] |  |
| --- | --- | --- |
| P1 – Preprečevanje nastajanja odpadkov Bolje je preprečevati nastajanje odpadkov kot jih obdelovati, ko so že nastali. | 3 | Odpadki so neškodljivi (T = 1, KRNS). |
|  | 2 | Odpadki predstavljajo zmerno nevarnost za zdravje ljudi in okolje (T = 2, KRNS, za vsaj eno snov, ne vključujoč snovi z T = 3). |
|  | 1 | Odpadki predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ljudi in okolje (T = 3, KRNS, za vsaj eno snov). |
| P2 – Atomska ekonomičnost Sintezne metode je treba razviti tako, da se uporabljeni materiali v čim večji meri vključijo v končni izdelek. | 3 | Reakcije brez presežka reagentov (≤ 10 %) in brez nastanka stranskih produktov. |
|  | 2 | Reakcije brez presežka reagentov (≤ 10 %) in z nastankom stranskih produktov. |
|  | 2 | Reakcije s presežkom reagentov (> 10 %) in brez nastanka stranskih produktov. |
|  | 1 | Reakcije s presežkom reagentov (> 10 %) in z nastankom stranskih produktov. |
| P3 – Varnejša kemijska sinteza Kadar je to izvedljivo, je treba sintezne metode razviti tako, da se uporabljajo in proizvajajo snovi, ki niso nevarne za zdravje ljudi in okolja. | 3 | Vse snovi so neškodljive (T = 1, KRNS). |
|  | 2 | Snovi predstavljajo zmerno nevarnost za zdravje ljudi in okolje (T = 2, KRNS, za vsaj eno snov, ne vključujoč snovi z T = 3). |
|  | 1 | Snovi predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ljudi in okolje (T = 3, KRNS, za vsaj eno snov). |
| P4 – Izbor sinteznih strategij za zmanjšanje toksičnosti vseh uporabljenih snovi Kemični izdelki morajo biti zasnovani tako, da se zmanjša toksičnost, a ohrani njihova učinkovitost delovanja. |  |  |
| P5 – Uporaba bolj varnih topil in pomožnih snovi Kadar je možno pomožnih snovi (npr. topil) ne uporabljamo, če je njihova uporaba nujna, pa ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje ljudi in okolje. | 3 | Topila in/ali pomožne snovi se ne uporabljajo, če se, pa niso škodljive (T = 1, KRNS). |
|  | 2 | Uporabljajo se topila in/ali pomožne snovi, ki predstavljajo zmerno nevarnost za zdravje ljudi in okolje (T = 2, KRNS, za vsaj eno snov, ne vključujoč snovi z T = 3). |
|  | 1 | Uporabljajo se topila in/ali snovi, ki predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ljudi in okolje (T = 3, KRNS, za vsaj eno snov). |
| P6 – Načrtovanje energetske učinkovitosti Energijske potrebe je treba oceniti tako z okoljskega, kot ekonomskega vidika in bi morale biti minimalne. Sintezne metode bi mogle biti izvedene pri sobni temperaturi in tlaku. | 3 | Sobna temperatura in tlak. |
|  | 2 | Sobni tlak in temperatura od 0 do 100 ºC, kadar je potrebno segrevanje ali hlajenje. |
|  | 1 | Tlak se razlikuje od sobnega in/ali temperatura > 100 ºC ali manj kot 0 ºC. |
| P7 – Uporaba obnovljivih surovin in materialov Kadar je tehnično in ekonomsko izvedljivo je treba uporabljati obnovljive vire surovin.. | 3 | Vse snovi/surovine so obnovljive (T = 1, KRRO). |
|  | 2 | Vsaj ena snov/surovina je obnovljiva, voda se ne upošteva (T = 1, KRRO). |
|  | 1 | Nobena od snovi/surovin ni obnovljiva, voda se ne upošteva (T = 3, KRRO). |
| P8 – Izogibanje dodatnim pretvorbam Nepotrebno derivatizacijo (npr. uporaba blokirajočih skupin) je treba čim bolj zmanjšati ali se ji izogniti, če je to mogoče, saj to zahteva dodatne reagente in lahko povzroči odpadke. | 3 | Derivatizacij se ne uporablja ali pa so enostopenjske. |
|  | 2 | Uporablja se le ena derivatizacija ali dvostopenjska derivatizacija. |
|  | 1 | Uporablja se več kot ena derivatizacija ali večstopenjska derivatizacija. |
| P9 – Uporaba katalizatorjev Uporaba katalitičnih reagentov (čim bolj selektivnih) ima prednost pred uporabo stehiometričnih reagentov. | 3 | Uporabljajo se neškodljivi katalizatorji (T = 1, KRNS). |
|  | 2 | Uporabljajo se katalizatorji, ki predstavljajo zmerno nevarnost za zdravje ljudi in okolje (T = 2, KRNS). |
|  | 1 | Uporabljajo se katalizatorji, ki predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ljudi in okolje (T = 3, KRNS) ali katalizatorji se ne uporabljajo. |
| P10 – Uporaba snovi, ki se po uporabi razgradijo Kemični izdelki morajo biti zasnovani tako, da po koncu svojega delovanja, uporabe razpadejo na neškodljive produkte, ki se ne zadržujejo v okolju. | 3 | Vse snovi so razgradljive in se razgradijo v neškodljive snovi (T = 1, KRRO). |
|  | 2 | Vse snovi niso razgradljive, a se jih lahko obdela, da se razgradijo v neškodljive snovi (T = 2, KRRO). |
|  | 1 | Vsaj ena snov ni razgradljiva in je ni mogoče obdelati tako, da se razgradi v neškodljive snovi (T = 3, KRRO). |
| P11 – Analiza v realnem času za preprečevanje onesnaževanja Razvoj analitičnih metod mora omogočati spremljanje in nadzor v realnem času, med procesom in pred nastankom morebitnih nevarnih snovi. |  |  |
| P12 – Kemijska varnost za zmanjševanje možnosti nesreč Snovi, ki se uporabljajo v kemijskem postopku, je treba izbrati tako, da se zmanjša možnost nesreč, povezanih z uporabo kemikalij, vključno z izpusti, eksplozijami in požari. | 3 | Snovi predstavljajo majhno nevarnost za nastanek nesreč (T = 1, KRNS, upoštevajoč fizikalne nevarnosti in nevarnosti za zdravje). |
|  | 2 | Snovi predstavljajo zmerno nevarnost za nastanek nesreč (T = 2, KRNS, za vsaj eno snov, upoštevajoč fizikalne nevarnosti in nevarnosti za zdravje, ne vključujoč snovi z T = 3). |
|  | 1 | Snovi predstavljajo veliko nevarnost za nastanek nesreč (T = 3, KRNS, za vsaj eno snov, upoštevajoč fizikalne nevarnosti in nevarnosti za zdravje). |

VIRI

Ribeiro, M. G. T., Costa, D. A. in Machado, A. A. (2010). “Green Star”: a holistic Green Chemistry metric for evaluation of teaching laboratory experiments. Green Chemistry Letters and Reviews, 3(2), 149-159. https://doi.org/10.1080/17518251003623376

Ribeiro, M. G. T. in Machado, A. A. (2014). Green star construction. http://educa.fc.up.pt/documentosQV/EV/Construction%20of%20Green%20Star_6_points_GSAI.xlsx