ELEKTRIKA

# Tehnika in tehnologija 7. razred – torek 21.4.

NAVODILO

Iz spodnjega gradiva v zvezek naredi zapiske OSNOVNIH stvari (vsak naslov 2-3 alineji). Predvsem je važno, da stvari razumeš, veš kje in zakaj se uporabijo.

# VIRI ELEKTRIČNE NAPETOSTI

- To so naprave, ki poganjajo električni tok skozi porabnike. Delimo jih na vire izmenične napetosti in vire enosmerne napetosti.

- Viru električne napetosti, kjer se polariteti menjata pravimo IZMENIČNI VIR NAPETOSTI.

- Najpogostejši vir izmenične napetosti je električna napeljava v stanovanju ter dinamo na kolesu.

- Viri izmenične napetosti so označeni z ~ in poganjajo izmenični tok.

- Vir električne napetosti, ki ima stalno polariteto priključkov imenujemo ENOSMERNI VIR NAPETOSTI.

- Primer vira enosmerne napetosti pri manjših porabnikih so lahko baterija, akumulator in sončna celica.

- Viri enosmerne napetosti so označeni s + in -, ter poganjajo enosmerni tok.

ELEKTRIČNA NAPETOST

Napetost (oznaka U) je lastnost električnega vira (baterije), in jo merimo v voltih (V).

Nekaj napetosti:

- baterije: 1,5 V; 4,5 V; 6 V; 9 V

- dinamo na kolesu: 6 V

- avtomobilski akumulator: 12 V

- akumulatorska baterija gsm aparata: 3.6 V – 4,2 V

- električno omrežje v stanovanju: 220 V

## ELEKTRIČNI TOK

Tok (oznaka I) je usmerjeno gibanje delcev

(nosilcev naboja), ki se večinoma gibljejo v določeno smer in ga merimo v amperih (A).

# PREVODNIKI IN IZOLATORJI

- Snovi, ki prevajajo električni tok (kovine: baker, zlato, aluminij…) imenujemo prevodniki.

- Snovi, ki pa toka ne prevajajo

(papir, steklo, les, umetne                                                        snovi…) pa imenujemo izolatorji.

# ELEKTRIČNI KROG S STIKALOM

JE ELEKTRIČNI KROG RES KROG?

Seveda,

krog je

sklenjena kriva črta.

Kaj je že to

krog?

+

In kakšen krog je to?

-

+

ELEKTRIČNI KROG

Preprost električni krog je sestavljen iz vira napetosti (baterija), vodnikov (žice) in porabnika (žarnica).

SIMBOLI

| SIMBOL | OPIS | SIMBOL | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VODNIK |  | MENJALNO STIKALO |
|  | ŽARNICA |  | ELEKTROMOTOR |
|  | ENOPOLNO STIKALO |  | VIR IZMENIČNE NAPETOSTI |
|  | BATERIJA (GALVANSKI ČLEN) |  | VIR ENOSMERNE NAPETOSTI |

## SHEMA OSNOVNEGA ELEKTRIČNEGA KROGA

## OB PRAVI VEZAVI ŽARNICA SVETI

Sklenemo električni krog.

STIKALA

Kakšna je naloga

stikala?

Naloga stikala je, da z njim sklenemo in ponovno prekinemo el. krog oz. zapremo pot električnemu toku in mu podobno omogočimo da teče. Pravimo, da s stikalom krmilimo el. tok.

Stikalo ima podobno vlogo kot je delovanje ventila

enopolna stikala

stikala na tipke

menjalna stikala

VRSTE STIKAL

enopolna stikala

menjalna stikala

stikala na tipke

UPORABA STIKAL

## ENOPOLNA STIKALA

Enopolna stikala sklenejo ali prekinejo električni krog s premikanjem ali odmikanjem kontaktnega elementa. Uporabljamo jih na primer za prižig nočne lučke.

## MENJALNA STIKALA

omogočajo vklop razsvetljave na eni strani hodnika in izklop na drugi strani hodnika, ter nasprotno.

TIPKALA so narejena tako, da je električni krog sklenjen tako dolgo, dokler držimo na gumb.

Uporabljamo jih za zvonce,

tipke v dvigalu…

Ali bi na to baterijo

lahko vezali še eno

žarnico?

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na učitelja tehnike:

Matjaž Lušin: matjaz.lusin@ucitelj.oskm.si

Tina Klavs Kožuh: tina.klavskozuh@ucitel