Lab. vaja: GOSTOTA ZRAKA

Namen: Izračunajte gostoto zraka na različne načine.

1. naloga: S tehtanjem in merjenjem prostornine zraka v bučki izračunajte gostoto zraka.

Namen eksperimenta je razumevanje fizikalnih konceptov (masa zraka-tehtanje, prostornina zraka-menzura, spoznavanje vakuumske črpalke, gostota zraka-računanje).

Potrebna oprema:

- steklena bučka s cevko,

- vakuumska črpalka,

- tehtnica,

- menzuri.

Navodilo:

Zapišite temperaturo, tlak in relativno vlažnost zraka v učilnici ob začetku merjenja:

T =

p =

η =

a) Iz posode izsesamo zrak. Stehtamo prazno posodo, spustimo vanjo zrak in jo ponovno

stehtamo.

b) Prostornino posode izmerimo tako, da posodo napolnimo z vodo in vodo vlijemo v

pripravljeni  menzuri.

c) S podatki za maso znane prostornine zraka izračunamo njegovo gostoto.

č) Ocenite napake izmerjene mase in prostornine ter izračunajte relativno in absolutno napako

gostote zraka.

Meritve in izračuni:

2. naloga: Z merjenjem spreminjanja zračnega tlaka z višino izračunajte gostoto zraka.

Namen eksperimenta je razumevanje fizikalnih konceptov (zračni tlak, padanje tlaka z višino), spoznavanje računalniško-merilnega sistema Vernier, risanje in branje grafov.

Potrebna oprema:

- računalnik,

- računalniški vmesnik Vernier in računalniški program Logger Pro,

- senzor za tlak Vernier (Gas Pressure Sensor),

- ultrazvočni slednik Vernier (Motion Detector),

- meter,

- termometer in barometer.

Dodatna razlaga:

Pri majhnih spremembah višine v atmosferi (do nekaj deset metrov) lahko predpostavimo, da je gostota zraka konstantna, pri čemer za spreminjanje tlaka z višino velja enačba:

p = p0 – ρ g h

p0 – zračni tlak v najnižji točki poskusa	      	    p –  zračni tlak v višji točki poskusa

ρ – gostota zraka			                          h – višinska razlika

Navodilo:

a) Izbrana skupina vzame senzor za tlak priključen na računalniški vmesnik LABQUEST2 za

zbiranje podatkov in ga ponese v najvišje nadstropje šole.

b) Izbrani skupini načrtujte poskuse, kako bi čim natančneje izmerili višinsko razliko h med

najvišjim nadstropjem in kletjo. Skupina lahko uporabi: meter in ultrazvočni slednik.

c) Pri priklopu vmesnika s senzorjem tlaka na računalnik program izriše spremembe tlaka v

odvisnosti od časa pri hoji dijaka od najvišjega nadstropja v klet. Iz izmerjene višinske razlike in

podatkov na diagramu izračunajte gostoto zraka.

Meritve in izračuni:

Domača naloga:

Ob predpostavki, da je gostota zraka v atmosferi konstantna, narišite s programom GRAPH graf za zračni tlak v odvisnosti od višine p(h). Za več točk na premici lahko izračunate tlak na izbranih višinah npr. 1000 m, 2000 m … Kako visoko bi segala taka atmosfera?

Opomba: gostota zraka se v resnici z višino manjša in atmosfera sega precej više, kot bo pokazal graf.

3. naloga: Ali lahko s tehtanjem balona določimo gostoto zraka?

Namen eksperimenta je razumevanje fizikalnih konceptov (masa zraka-tehtanje, prostornina zraka-merjenje premera balona, zračni tlak, vzgon).

Potrebna oprema:

- tehtnica,

- grafoskop,

- balon,

- meter,

- termometer in barometer.

Meritve in izračuni:

Vprašanje:

Zakaj meritev ni dobra?