Lab. vaja: IZOHORNA SPREMEBA PLINA-AMONTONSOV ZAKON

(odvisnost tlaka plina od temperature pri stalni prostornini in masi)

Naloga:  Preveri zvezo med tlakom in temperaturo zraka pri konstantni prostornini.

Potrebna oprema:

- računalnik  z računalniškim program Logger Pro,

- računalniški vmesnik Vernier

- senzor za tlak Vernier (Gas Pressure Sensor)

- kovinska posoda z stekleno bučko na stojalu,

- senzor za temperaturo.

Navodila:

a) Pripravite računalnik za zbiranje podatkov: odprite datoteko za merjenje tlaka v odvisnosti od

temperature-pT PREDLOGA.

b) V posodo z mrzlo vodo je potopljena bučka, ki je povezana z senzor za tlak Vernier (Gas Pressure

Sensor), ki meri tlak zraka v bučki.

c) V posodo z vodo je potopljen tudi senzor za temperaturo, ki kaže temperaturo vode in zraka v bučki.

č) Pritisnite zeleni gumb s puščico Collect za začetek zbiranja podatkov.

d) Zbirate podatke za tlak v odvisnosti od temperature .

e) Ko pritisnete modri gumb Keep, se pojavi okno, v katerega vpišete temperaturo. Meritev potrdite z OK.

f) Dolijte v posodo malo vroče vode, jo pomešajte in počakajte, da se ustali. Pritisnite ponovno modri gumb Keep, v okno vpišete temperaturo in meritev potrdite z OK.

g) Postopek ponovite vsaj štiri-krat. Pazite, da ne gre voda čez lonec!

h) Kliknite STOP, ko ste končali z zbiranjem podatkov.

Oglejte si meritve tlaka v odvisnosti od temperature na 1. in 2. grafu.

1. Označite prvi graf in kliknite gumb za prilagajanje funkcij (Curve Fit).

2. Na seznamu izberite linearno funkcijo (mT +b) in kliknite TrayFit.

3. Na graf se bo vrisala najboljša prilagoditvena krivulja. Če ste merili pravilno, se ujema s točkami

meritve, kliknite OK.

4. Označite še drugi graf na katerem je na x osi nov stolpec (new calculated column) s temperaturo

preračunano v K. Kliknite ponovno gumb za prilagajanje funkcij (Curve Fit). Na seznamu izberite

linearno funkcijo (AT) in kliknite TrayFit.

4. Opremite graf z ustreznim naslovom: Amontonsov zakon, razred, datum, priimki članov skupine

(Options –Graph options – title) in ga natisnite.