Priimek in ime:                                                                                               Št. točk:             / 62 točk

Razred:                                                                                                           Procenti:

Datum:                                                                                                            Ocena:

POSKUSNI TEST IZ ELEKTRIČNEGA TOKA

1. Med oblakom in zemljo je v nevihti napetost 106 V. Ko strela udari z oblaka na zemljo, se v stotinki

sekunde pretoči 40 As naboja. Koliko energije se pri  tem sprosti ?

/1t

A   2,5 .104 J             B   2,5 .105 J           C   4,0 .106 J           D   4,0 .107 J

2. Deset žarnic z nazivno močjo 25 W vežemo zaporedno in priključimo na napetost 220 V. Kolikšen je

padec napetosti na eni žarnici ?

/1t

A   10 V                   B  20 V                  C   22 V                  D   25 V

3. Skupni upor dveh enakih vzporedno vezanih upornikov je 5,0. Kolikšen je upor enega upornika ?

/1t

A   5,0                  B   10                    C   15                   D   20

4. Na sliki so grafi, ki kažejo odvisnost napetosti od toka za upor R1, R2 in R3.

| U(V) |  |  |  | R3 |  |  | R2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0                 1,0              2,0              3,0              4,0             5,0            I(mA)

a) Izračunaj upor R1, R2 in R3.

/6t

b) Iz zgornjih elementov sestavimo vezje na sliki. Kolikšen je upor celotnega vezja?

R1

/3t

R2               R3

c) Vezje priključimo na napetost 70V. Kolikšna sta tok  in napetost na uporu R2?

/3t

- Iz bakrene žice s presekom 4,0 .10-3mm2 želimo izdelati upornik z uporom 17. Specifični upor bakra

je 1,7.10-8m.

a) Kako dolgo žico moraš vzeti?

/3t

b) Upornik iz te žice priključimo na baterijo z notranjim uporom 3,0 in gonilno napetostjo 10V. Nariši

shemo.

/1t

c) Kolikšen tok teče skozi žico?

/3t

d) Kolikšna je napetost na žici?

/3t

e) S katerim merilnikom izmeriš napetost na žici in kako ga vežeš? Nariši!

/3t

- Na generator z gonilno napetostjo 45 V priključimo žarnico z uporom 100. Notranji upor generatorja je tako velik, da ga moramo upoštevati. Na žarnici je zato napetost samo 25V.

a) Nariši shemo za pomoč pri računanju !

/1t

b) Kolikšen je tok skozi žarnico ?

/3t

c) Kolikšen je notranji upor baterije ?

/3t

d) Kolikšno je moč žarnice?

/3t

- Voltmeter z merilnim območjem 50V, ki ima notranji upor 45, bi radi uporabili za merjenje napetosti na 100m dolgi žici, s presekom 2,0mm2 in specifičnim uporom 0,10mm2/m. Skozi žico teče tok 30A.

/1t

a) Nariši shemo vezja.

b) Kolikšen je upor žice?

/3t

c) Ali napetost voltmetra presega njegovo merilno območje? Kako moraš povečati merilno območje

voltmetra, če ga presega? Nariši in izračunaj!

/8t

5. Ampermeter z merilnim območjem 500mA, ki ima notranji upor 5,0, bi radi uporabili za merjenje

toka skozi 30m dolgo žico, s presekom 1,0mm2 in specifičnim uporom 0,10mm2/m. Žica je

/1t

priključena na napetost 8,0V.

a) Nariši shemo vezja.

/3t

b) Kolikšen je upor žice?

c) Ali tok skozi ampermeter presega njegovo merilno območje? Kako moraš povečati merilno območje

/8t

ampermetra, če ga presega? Nariši in izračunaj.