VRSTE ZGIBOV - PREGIBOV

Za tehnično kvaliteten izdelek se pri zgibanju papirnega gradiva uporabljata dva načina  zgibov in sicer: žlebni zgib in zarezni zgib

ZGIBANJE

Pri zgibanju delujemo na papirna gradiva tako, da material na določenem delu  prepognemo. Če je zgib narejen vzporedno z vlakni, je ta pregib lep, v drugem primeru (prečno) pa se vlakna lomijo in zgib ni raven. To je še posebno vidno pri debelejših materialih. Zato pri delovnem postopku zgibanja poznamo 2 načina:

ŽLEBNI ZGIB - Žleb napravimo tako, da z gladilnikom, (konico šestila, pletilke) drsimo ob ravnilu in rahlo pritiskamo na površino. Biti moramo pazljivi, da papirne površine ne poškodujemo. List preganemo tako, da je žleb zunaj.

Zgibalnik in šilo                                         različna ravnila

Za papir in polkarton se uporablja žlebni zgib. Pri tem postopku uporabljamo ravnilo in šilo ali zgibalnik

Izdelava žlebnega zgiba ob ravnilu z zgibalnikom

Orodja za upogibanje in zgibanje papirja

ravnilo

žlebni zgib

papir prepognemo

stran od zgiba

papir

Za debelejši karton in lepenko se uporablja zarezni zgib. Pri tem postopku uporabljamo ravnilo in lepenkarski (olfa) nož. Zarezni del zgiba še zaščitimo s trakom papirja. S tem omejimo ločevanje plasti lepenke.

ZAREZNI ZGIB - Zarezo napravimo v lepenko ali karton z nožem postopoma. Vrez naj bo globok približno 1/3 debeline gradiva. Tudi v tem primeru ostane zareza zunaj pregiba.

lepenkarski noži                                         ravno ravnilo in kotnik

Izdelava zareznega zgiba ob kovinskem ravnilu

Profili papirnega gradiva

V vzdolžni smeri se papir leše trga kot v prečni smeri

Ob vlaženju se papir zvije proti prečni smeri

Zaradi zvijanja papirja lepilo nanašamo na papir od sredine navzven

VRSTE PROFILOV PAPIRJA:

1. tračni profil

2. kotni ali L profil

3. U profil

4. kvadratni profil

5. valjast profil

6. nagubani profil (valoviti)

tračni profil

kotni profil ali L profil

U profil

kvadratni in valjasti profil

nagubani profil