STRIŽNA NAPETOST

Strižna napetost nastane, če deluje obremenitev pravokotno na os telesa, ga skuša prerezati. Sila deluje v tangencialni smeri, zato strižno napetost označimo z grško črkτo.  Primer take obremenitve je razrez furnirja ali pločevine s škarjami. Strižna napetost nastopi pri kratki konzoli in vseh veznih elementih (kovice, zatiči, zvari, vijaki, žičniki, lepljeni spoji, vse lesne vezi, … ), ki jih obremenimo tako, kot da bi jih poskušali prestriči.

# τ = F

S

τ (MPa ) strižna napetost

F (N) strižna sila

S (m2) površina prereza

Vezni elementi (kovice, čepi, mozniki, … ) imajo lahko enega ali več strižnih mest, kjer se bodo zlomili. Število strižnih mest na enem strižnem elementu označimo s k in jih največkrat določimo iz prereza strižnega elementa.

prekriti zakov, k = 1

enozaplatni zakov, k = 1

dvozaplatni zakov, k = 2

# τ = F

Scel

τdej ≤ τdop

Scel = S1 ∙ k  ∙ N

N ( / ) število strižnih elementov (kovic, moznikov, čepov, … ) k ( / ) število strižnih mest na enem strižnem elementu S1 (m2 ) površina  prereza enega strižnega elementa Scel (m2 ) celotna strižna površina

V primerih, ko ne moremo odčitati strižne napetosti iz tabel in imamo podano natezno napetost izračunamo strižno napetost s pomočjo izkustvene formule:

τ = 0,8 ∙ σ

Računske naloge

- Prekriti zakov obremenimo s silo 110 kN. Kovice in pločevina so iz jekla z dopustno natezno napetostjo 90 MPa. Število kovic je 8. Izračunajte premer kovice.

( R: τ = 72 MPa, k = 1, N = 8, Scel = 1 527,77 mm2, S1 = 190,97 mm2, d = 15,6 mm = 16 mm )

- Dvozaplatni zakov obremenimo s silo 90 kN. Kovice in pločevina so iz jekla z dopustno natezno napetostjo 120 MPa. Število kovic je 4. Izračunajte premer kovice.

( R: τ = 96 MPa, Scel = 937,5 mm2, S1 = 117,18 mm2, d = 13 mm )

- Izračunajte velikost sile F, ki jo lahko prenaša pločevinasti trak z debelino s = 15mm, če je premer zakovičene kovice d1 = 20 mm in dopustna napetost pločevine pri nategu  σdop = 120 N/mm2. Kontroliraj tudi bočni tlak p med kovico in pločevino, če je dopustni bočni tlak pdop = 240 N/mm2 !

s=15mm                             d1=20mm

σdop=120N/mm2

pdop=240 N/mm2

F=?

d

1

F/2

F/2

F

A

A

s

s

s

Vprašanja za ponavljanje :

- Skicirajte strižno obremenjen konstrukcijski element.

- Napišite matematični zapis za izračun strižne napetosti.

- Pojasnite kaj predstavljajo zapisani simboli v enačbi in kakšne so njihove enote.

- Naštejte vsaj dva tipična primera, kjer se pojavi strig.

- obremenitev kovice,

- rezanje pločevine (štancanje)