- Trifazni asinhronski motor ima nazivno moč 5,5 kW (PN), faktor moči 0,75 (cosφ) in izkoristek 80 % (ɳ). Grajen je za nazivno napetost 400 V/50 Hz in ima statorska navitja vezana v vezavo trikot. Spodaj je prikazana tablica s podatki, ki se nahaja na motorju.

  - Izračunajte električno moč motorja (Pe).

  - Narišite trikotno vezavo statorskih navitij, pravilno označite vse napetosti in toke.

  - Izračunajte linijski tok - tok v dovodnih vodnikih (I).

- 2.4 Izračunajte fazni tok - tok skozi posamezno statorsko navitje (If).

(8 točk)

Literatura :

Učbenik Mehatronika , poglavja :

8.14 Trifazna izmenična napetost

9.2 Motorji in generatorji, 9.2.1.4 Napisna tablica

Pravilni odgovori:

| Naloga | Točke | Rešitev | Dodatna navodila |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2 |  | Pravilno zapisana enačba za izkoristek se točkuje z eno točko, pravilen izračun se točkuje z obema točkama. |
| 2.2 | 2 |  | - Pravilno narisana vezava trikot s pravilno označenimi priključnimi vodniki se točkuje z 1 točko Pravilno označene napetosti in toki se točkuje z eno točko |
| 2.3 | 2 |  | Pravilno zapisana enačba za izračun toka se točkuje z 1 točko, pravilen izračun ali razbran tok iz tablice na motorju se točkuje z obema točkama. |
| 2.4 | 2 |  |  |