8. Vaja:  BINARNI PRETVORNIK DO ŠTIRI

Napiši program, ki bo na štirih izhodih programirljivega modula prikazoval pretvorjeno binarno stanje treh vhodov!

Na vhodih  programirljivega modula I1, I2, in I3 imamo torej priključena tri stikala. Na izhodih Q1, Q2, Q3 in Q4 pa so priključene žarnice. Program vključi toliko žarnic na izhodih krmilnika,  kolikor je sicer v desetiško vrednost pretvorjeno binarno stanje stikal na vhodih!

Ko imamo torej vsa tri stikala na vhodih izključena so tudi vsi štirje izhodi izključeni, ko je vključeno le stikalo na vhodu I3 gori lučka na izhodu Q1, pri vključenem stikalu na vhodu I2 zagorita lučki na izhodih Q1 in Q2. Če sta vključeni stikali na vhodih I2 in I3 torej istočasno, gorijo lučke na izhodih Q1, Q2 in Q3.  Vključeno stikalo le na vhodu I1 pa prižge vse štiri izhode.

V vseh ostalih možnostih morajo biti izhodi izključeni!