9. Vaja:  UGOTAVLJANJE PRAŠTEVIL

Napiši program, ki bo na izhodu programirljivega modula s svetlobnim indikatorjem prikazoval, na vhodu s stikali v binarnem zapisu priključena, praštevila od 0 do 15.

Na vhodih  programirljivega modula I1, I2, I3 in I4 imamo torej priključena štiri stikala. Na izhodu Q1 pa svetlobni indikator. Program naj vključi izhod krmilnika vedno, kadar binarno stanje na vključenih stikalih na vhodih predstavlja v desetiško vrednost pretvorjeno praštevilo.

2, 3, 5, 7, 11, 13,

H= !1*!I2*I3+!1*I4*I3+!1*I2*I4+!2*I3*I4+I2*!I3*I4

H=M1+M2+M3+M4+M5

I4

I3

I2

I1

| Dec | I1 | I2 | I3 | I4 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 1 |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 |  |
|  |  | 1 |  |