Naloga 13

Temperaturo nekega stroja merimo na treh merilnih mestih z merilnimi odjemniki A, B 
in C. Sestaviti je treba logično vezje, ki bo vključilo svetlobno signalizacijo (S), ko 
temperatura preseže dopustno vrednost na enem merilnem mestu. Če se temperatura 
poveča prek dopustne vrednosti na dveh merilnih mestih, naj se vključi svetlobna in 
zvočna signalizacija(T). V primeru, ko vezje zazna prekoračenje temperature na vseh 
merilnih mestih hkrati, pa naj aktivira sistem za izklop stroja (I). 
Merilni členi dajo stanje 1, ko izmerjena vrednost presega dopustno vrednost.

a) sestavite pravilnostno tabelo

b) napišite logične enačbe in jih minimizirajte

c) logično funkcijo realizirajte na krmilniku