16. VAJA:	Krmiljenje laboratorijske peči

Slika 1 prikazuje laboratorijsko peč z vhodi in izhodi. Vse spremenljivke so binarne, nakazana je tudi zveza med stanji in spremenljivkami.

Predvidevamo naslednja možna stanja, ki povezujejo vse tri izhode z vhodi:

- Grelec (G) je vključen, če je aktivirano močnostno stikalo (EN) in so vrata zaprta (SV) ter je temperatura (T) pod mejo.

- Ventilator (V) je vključen, ko je vključen grelec (G), ali ko je temperatura (T) nad mejo in so vrata (SV) zaprta.

- Luč (L) gori, ko je vključeno stikalo luči (SL), ali če so vrata odprta.

Tehnološka shema

Slika 1: Laboratorijska peč

Naloge

- Določite tabeli vhodnih in izhodnih spremenljivk

| VHODNE SPREMENLJIVKE |  |  |
| --- | --- | --- |
| IME | NASLOV | OPIS |

| IZHODNE SPREMENLJIVKE |  |  |
| --- | --- | --- |
| IME | NASLOV | OPIS |

- Definirajte globalne spremenljivke.

| Global Variable List |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name | Type | Addr. | Comment |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

- Narišite načrt ožičenje krmilja

- Napišite pravilnostno tabelo krmiljenja.

| mI | SL | SV | EN | T | G | V | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

- Napišite minimizirane logične enačbe za posamezne izhode (G, V, L).

- Napišite program v lestvičnem diagramu (LD).

- Ožičite PLK in naložite program v PLK ter opravite funkcijski preizkus delovanja vezja.