Vaja 19

Napiši program, ki bo s pritiskom na (NO) tipko start, ki je priključena na vhod I1, za eno sekundo vključil izhod Q1. Po preteku ene sekunde naj se samodejno za eno sekundo vključi izhod Q2, nato Q3 in tako naprej naj se ponavljajoče  samodejno vključujejo tudi vsi štirje izhodi (Q1,Q2,Q3,Q4). Dobili bomo samodejno ti.“pomikajočo luč”.  Ko bo za eno sekundo vključen zadnji izhod se logično stanje “1”  preklopi zopet na začetek torej na izhod Q1 kar pomeni, da se bo vključena luč ponavljajoče se pomikala v neskončni zanki.

Če kadarkoli med pomikanjem luči zopet pritisnemo na tipko start se takoj za eno sekundo vključi izhod Q1 nato samodejno Q2 in tako ponavljajoče do zadnjega izhoda. Torej se bosta v tem primeru pomikali dve ali posledično celo več vključenih luči hkrati.

Delovanje celotnega sistema prekinemo oz. ustavimo s pritiskom  na tipko stop oz. (NC) tipko, ki je priključena na vhodu I2.