Krmiljenje silosa


Naloga je krmiliti silos z uporabo krmilnika.

Tabela 1 Komponente silosa

| ime | posebnosti | Oznaka |
| --- | --- | --- |
| Tipka start | NO | S1 |
| Končno stikalo | NO | S2 |
| Končno stikalo | NC | S3 |
| Motor levo | 0-ugasnjen 1- prižgan | M1 |
| Motor desno | 0-ugasnjen 1- prižgan | M2 |
| Loputa silosa | - zaprt - odprt | E1 |
| Loputa vagona | - zaprt - odprt | E2 |
| Zelena luč | 0-ugasnjena 1- prižgana | H1 |
| Rdeča luč | 0-ugasnjena 1- prižgana | H2 |

Izpolni vhodno/izhodne tabele

Vhodi

| Oznaka | Vhod krmilnika |
| --- | --- |

Tabela 2 Vhodi

(1t)

Izhodi

| Oznaka | Izhod krmilnika |
| --- | --- |

Tabela 3 Izhodi

H1

H2

Naloga:
S pomočjo programa Step7sprogramiraj krmilnik Simens (samo simulacija) glede na spodaj zahtevane naloge. V programu naj bodo smiselno poimenovani vhodi izhodi, ter markerji, za lažjo orientacijo po programu (1t).

S kratkim pritiskom start tipke S1 delavec sproži cikel. (1t)
Vagonček se pomakne na desno pod silos. Premikanje vagona v desno zagotavlja M2, končno pozicijo merimo s končnim stikalom S3. (1t)
Ko je voziček na mestu, se odpre loputa silosa E1 za 5 sekund in nasiplje tovor. (2t) 
Voziček počaka še 5 sekund, da se dotok zaključi. (2t) Nato pa se vrne na levo (1t), premikanje  v levo zagotavlja motor M1, končno pozicijo zagotovi končno stikalo S2 (1t).  Tovor se odstrani z odprtjem lastne lopute E2 za 3 sekunde (2t). Tu čaka na ponovni pritisk tipke. (1t)

Med delovanjem cikla mora goreti zelena luč. (1t)

Zaznavanje napak:

Če sta aktivirana oba končna stikala, naj ne bo mogoče zagnati cikla (1t).V tem primeru naj zelena luč utripa z frekvenco 4Hz.(1t)
Če sta sprožena oba končna med delovanjem cikla naj se takoj ustavi cikel (1t) V tem primeru naj zelena luč utripa z frekvenco 3Hz.(1t)
Za ponovni zagon cikla moramo držati tipko 3s. (2t)