Naloge: Delo električnega toka

- Naloga

Električni spajkalnik, katerega moč je 50 W, je deloval 4 ure. Kolikšno električno delo je bilo opravljeno? [W = 0,2 kWh]

- Naloga

Kolikšno električno delo opravi električni tok v enem mesecu (30 dni), če imamo električni porabnik s podatki 220 V/ 0,45 A vključenega dnevno povprečno 4 ure? [W = 12,4 kWh]

- Naloga

Skozi električni grelnik z upornostjo 11 Ω teče tok 20 A po vodnikih, katerih skupna upornost je 0,1 Ω. Kolikšno električno delo opravi tok v grelniku in kolikšno v vodnikih v času 10 ur? [Wgr = 44 kWh in Wvod = 0,4 kWh]