- Tlak, ki ga ustvari bat v kompresorju, je p = 10 bar, in se porazdeli enakomerno po batu. Premer bata znaša d = 49 mm. Izračunaj kolikšna je sila, ki potiska bat po cilindru?

- Določi spremembo volumna in končni volumen aluminijaste kocke s stranico a = 20 cm, če se segreje iz T1=20℃ na T2=200℃.

- Acetilen C2H2 s temperaturo T = 20 °C je pod tlakom p = 18 bar in zavzema prostornino V = 40 dm3. Izračunaj maso v kg, specifično maso in specifični volumen.

- Plin je sestavljen iz Xm  = 88 % (masnih) CO2 in Xm  = 12 % H2. Določi delna tlaka obeh sestavin pri tlaku p = 10 bar. Izračunaj še plinsko konstanto zmesi.

- Masi 20 kg zraka tlaka 1 bar, kateri se nahaja v cilindru s pomičnim batom dovajamo 400 kJ toplote, pri tem se poveča temperatura od 30˚C na 50˚C. Kolikšno delo bomo opravili?